Talco CS3  50 MHz  (* ou 144/430)

Calcul des valeurs pour la programmation du PLL avec le logiciel PIC-BASIC !

Attention les Talco 40 MHz ont une FI de 10,7 MHz  et un pré-Diviseur de /40 !

POUR le RX :

1° ont calcul la valeur de NRX

EX :  RX  51700 KHz   (51,7  MHz)

51700 + FI (10700) = 62400 / (le pas soit 25 ou 12,5)    62400/25 = 2496

NRX = 2496 !

2° ont calcul la valeur du  MRX

NRX  / 40 (pré-diviseur)    2496/40 = 62,40 ont prend le chiffre avent la virgule (62)

MRX = 62

3° ont calcule la valeur de ARX

ARX = 0,40 (62,40)  0,40 x 40 (pré-diviseur)  =  16

ARX = 16

Si ont trouve un chiffre avec virgule ex 15 ,87 ont arrondi a la valeur entière supérieur  = 16 pour ARX !

Donc ont a pour la fréquence RX 51700 KHz

NRX = 2496

MRX = 62

ARX = 16

Pour le TX !

1° NTX = 51700 / 25 (pas 25 KHz ou 12,5 KHz)  = 2068

NTX = 2068

2°  MTX = 2068 / 40 (Diviseur)  = 51,70

MTX = 51

3° ATX  = 0,70 X 40 = 28

ATX = 28

Donc pour la fréquence TX 51700 KHz ( 51,7 MHz)

NTX = 2068

MTX = 51

ATX =  28

*

Fi 50 Mhz =  + 10,7 Mhz              Pré diviseur = 40

Fi 144 Mhz = + 21,4 Mhz           Pré diviseur = 64

FI 430 Mhz = -  45 Mhz               Pré diviseur = 64